Systeemomschrijving AA4110 schuif- en hefschuif systeem

Algemeen: 	thermisch geïsoleerd aluminium schuif- en hefschuifsysteem voor ramen en deuren

inclusief Kawneer systeemgarantie
Materiaal: 	thermisch geëxtrudeerd aluminium profiel

Legering: 	EN AW-6060 T66 volgens EN 573 en EN 755

Opbouw: 	meerkamersysteem
Kozijndiepte: 	113 mm dubbelspoor, 123 mm enkelspoor

Vleugeldiepte: 	52 of 62 mm

Aanzicht:	kozijn 68 mm

tussenstijl 87 /107 mm
Profielradius: 	0,5 mm

Profieltoleranties: 	volgens NEN-EN 12020-2
Glasdikte: 	maximaal 47 mm

Vleugelgewicht:	maximaal 400 kg

Duurzaamheid

Omgeving circulair:	circulariteit en duurzaamheid zijn vaste pijlers voor product, personen en planeet.

middels deelname aan PerpetuAl en AluEco , samen met duurzame bedrijfsvoering,

wordt actief bijgedragen aan ecologische duurzaamheid.

Milieuprestatie:	ISO 14001, ISO 9001, Kawneer systeemgarantie

optioneel: AR90  voor gerecycled aluminium

Doelstelling: 	verlagen verlagen CO₂ Footprint, bijdragen aan Paris Proof, gebruik maken van

gerecycled aluminium

Systeem mogelijkheden

Uitvoering:	schuif- of hefschuifsysteem met buitenschuivende vleugel, met mogelijkheden voor zij-,

onder- en bovenlicht
Waterafvoer: 	gepatenteerde verborgen waterafvoer 
Beglazing: 	binnen beglazing
Accessoires: 	volgens voorschrift Kawneer
Dichtingen: 	gevulkaniseerd kader

borsteldichtingen met finseal of glijdichting

Productcombinaties:	RT 62, RT 72 Reflex, RT 72 HI+, AA 100 en AA 100 HI+

Optioneel: 	elektrisch bedienbaar

Modelkenmerken

2-delig:	enkelspoor, dubbelspoor, stolp

3-delig:	enkelspoor, dubbelspoor, stolp

4-delig:	enkelspoor, dubbelspoor, stolp

Hang- en sluitwerk

Systeemgebonden beslag volgens specificatie Kawneer, overeenkomstig testrapporten en CE-markering.
Inbouw: 	volgens voorschriften en tekeningen van Kawneer

Bediening: 	schuif- hefschuifgreep A-Line of K-Vesta

Afwerking:	kleur naar keuze, RVS look of standaard blank geanodiseerd VOM1

Loopwielen:	RVS loopwielen in aluminium behuizing

Prestatie omschrijving
Isolator:	25 mm glasvezelversterkte polyamide isolator

Luchtdoorlatendheid:	klasse 4 volgens NEN-EN 12207

Waterdichtheid: 	E 750 volgens EN 12208

Sterkte en stijfheid :	volgens berekening fabrikant (NEN 12210 en NEN 12211)

Inbraakwerendheid:  WK2 volgens ENV 1627 t/m 1630 en NEN 5096

Thermische isolatie: 	Uw-waarde W/m²K volgens NEN-EN 10077-2

Geluidsisolatie: 	Rw (Ctr) ≤ 43 dB (A) volgens NEN-EN-ISO 717 en NEN-EN-ISO 140-3

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatisch poederlakken volgens Qualicoat en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	naar keuze

Glansgraad:	standaard, mat, structuur

Voorbehandeling: 	PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag), BASIS+

Garantie:	15 jaar vast, 10 jaar vast (beide volgens VMRG voorwaarden)

Anodiseren volgens Qualanod en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	blank anodiseren VOM1, brons C31 t/m 35, goud VOM2 of VOM3

overige kleuren op aanvraag

Laagdikte:	standaard 20 mu

Garantie:	10 jaar vast (volgens VMRG voorwaarden)

Verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier

Systeem leveren met KOMO attest inclusief CE- markering, volgens  BRL 2705-2021

Meer informatie:
Website Kawneer
Bestekservice Kawneer