Systeemomschrijving AA 5110 schuifraam- en schuifdeursysteem

Algemeen: 	thermisch geïsoleerd C2C gecertificeerd aluminium profielsysteem voor

buitenschuivende schuiframen en schuifdeuren, inclusief Kawneer systeemgarantie
Materiaal: 	thermisch geëxtrudeerd aluminium profiel

Legering: 	EN AW-6060 T66 volgens EN 573 en EN 755

Opbouw: 	kozijn 5 kamersysteem, vleugel 3 kamersysteem
Kozijndiepte: 	164 mm

Vleugeldiepte: 	72 mm

Aanzicht	kozijn 68 mm, tussenstijl 95 mm
Profielradius: 	0,5 mm

Profieltoleranties: 	volgens NEN-EN 12020-2
Glasdikte: 	maximaal 56 mm

Vleugelgewicht:	maximaal 400 kg

Duurzaamheid

Omgeving circulair:	circulariteit en duurzaamheid zijn vaste pijlers voor product, personen en planeet.

middels deelname aan PerpetuAl en AluEco , samen met duurzame bedrijfsvoering,

wordt actief bijgedragen aan ecologische duurzaamheid.

Milieuprestatie:	Cradle to Cradle (C2C), ISO 14001, ISO 9001, Kawneer systeemgarantie

ptioneel: AR90  voor gerecycled aluminium

Doelstelling: 	verlagen CO₂ Footprint, bijdragen aan Paris Proof, gebruik maken van

gerecycled aluminium

Systeem mogelijkheden

Uitvoering:	buitenschuivend schuifsysteem , met mogelijkheden voor zij-, onder- en bovenlicht
Waterafvoer: 	gepatenteerde verborgen waterafvoer 
Beglazing: 	binnen beglazing
Accessoires: 	volgens voorschrift Kawneer
Dichtingen: 	gevulkaniseerd kader, dubbele borsteldichtingen met finseal of glijdichting

Productcombinaties:	RT 72 Reflex, RT 72 HI+, AA 100 en AA 100 HI+

Modelkenmerken

2-delig:	enkelspoor, uit te breiden met boven-, onder- en zijlichten

4-delig 		     stolp, uit te breiden met boven-, onder- en zijlichten

Hang- en sluitwerk
Systeemgebonden beslag volgens specificatie Kawneer, overeenkomstig testrapporten en CE-markering.
Inbouw: 	volgens voorschriften en tekeningen van Kawneer

Bediening: 	schuif- hefschuifgreep A-Line of K-Vesta

Afwerking:	kleur naar keuze, RVS look of standaard blank geanodiseerd VOM1

Loopwielen:	hoogwaardige wielset

Prestatie omschrijving
Isolator:	35 mm glasvezelversterkte polyamide isolator met reflex technologie

Luchtdoorlatendheid:	klasse 4 volgens NEN-EN 12207

Waterdichtheid: 	E900 volgens EN 12208

Windbelasting: 	klasse A4 volgens EN 12210

Sterkte en stijfheid :	volgens berekening fabrikant (NEN 12210 en 12211)

Inbraakwerendheid: 	WK2 volgens ENV 1627 t/m 1630 en NEN 5096

Thermische isolatie: 	Uw-waarde ≥ 1,0 W/m²K volgens NEN-EN 10077-2

Geluidsisolatie: 	Rw (C;Ctr)  ≤ 43 dB(A) volgens ISO 10140-2, afhankelijk van het toegepaste glas

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatisch poederlakken volgens Qualicoat en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	naar keuze

Glansgraad:	standaard, mat, structuur

Voorbehandeling: 	PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag), BASIS+

Garantie:	15 jaar vast, 10 jaar vast (beide volgens VMRG voorwaarden)

Anodiseren volgens Qualanod en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	blank anodiseren VOM1, brons C31 t/m 35, goud VOM2 of VOM3

overige kleuren op aanvraag

Laagdikte:	standaard 20 mu

Garantie:	10 jaar vast (volgens VMRG voorwaarden)

Verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier

Systeem leveren met KOMO attest inclusief CE- markering, volgens  BRL 2705-2021

Meer informatie:
Website Kawneer
Bestekservice Kawneer