Productomschrijving Frans Balkon – geïntegreerd doorvalveilig

Algemeen: 	thermisch geïsoleerd aluminium profielsysteem voor ramen met een geïntegreerd Frans

Balkon inclusief Kawneer systeemgarantie
Materiaal: 	aluminium extrusie profiel, thermisch geïsoleerd

Legering: 	EN AW-6060 T66 volgens EN 573 en EN 755

Opbouw: 	symmetrisch 3-kamersysteem
Kozijndiepte: 	106 mm

Vleugeldiepte: 	80 mm

Aanzicht profielen:	78 mm 
Profielradius: 	0,5 mm

Profieltoleranties: 	volgens NEN-EN 12020-2
Glasdikte maximaal: 	doorval 18 mm, kozijn 56 mm, vleugel 64 mm

Duurzaamheid

In de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn de LCA prestaties vastgelegd middels een Categorie 1 verklaring volgens EN-15804. Deze wordt weergegeven in een zeer gunstige MKI-score (Milieu Kosten Impact) binnen de branche. Via brancheorganisatie VMRG wordt een bijdrage geleverd  middels PerpetuAL en AluEco.

Certificaten:	Cradle2Cradle, LCA, ISO 14001, ISO 9001, Kawneer systeemgarantie

Doelstelling:	verlagen CO₂ Footprint, bijdragen aan Paris Proof, gebruik maken van gerecycled

aluminium (AR 90 / AR 100) middels CARE.

Systeem mogelijkheden 
Waterafvoer: 	gepatenteerde verborgen waterafvoer 
Beglazing: 	binnen beglazing
Accessoires: 	volgens voorschrift Kawneer
Dichtingen: 	gevulkaniseerd kader

Productcombinaties:	RT 72 Reflex,  RT 72 HI+, RT 82HI+

Modelkenmerken draaiende delen

Ramen: 	rechte vleugels of softline vleugels

Deuren: 	rechte vleugels, indien versterking noodzakelijk binnenzijde versterkt

Hang- en sluitwerk

Systeemgebonden beslag volgens specificatie Kawneer, overeenkomstig testrapporten en CE-markering

Inbouw: 	volgens voorschriften en tekeningen van Kawneer

Handgreep ramen: 	A-Line, K-Vesta

kleur naar keuze, zilvergrijs gelakt, blank geanodiseerd VOM1

Handgreep deuren: 	A-Line, K-Vesta

kleur naar keuze, blank geanodiseerd VOM1

Raamscharnieren: 	verborgen scharnieren

paumelle raamscharnieren kleur naar keuze, standaard zilvergrijs gelakt

Deurscharnieren: 	paumelles of blokscharnieren, kleur naar keuze, blank geanodiseerd VOM1

Prestatie omschrijving

Isolator:	35 mm isolator met gepatenteerde Reflex technologie

Luchtdoorlatendheid: maximaal klasse 4 volgens EN 12207  
Waterdichtheid: 	maximaal E1650 volgens EN 12208

Sterkte en stijfheid:	volgens berekening fabrikant (NEN 12210 en 12211). Klasse: B5
Inbraakwerendheid: 	weerstandsklasse volgens NEN 5096: WK2, WK3

Thermische isolatie: 	Uw vanaf 0,94 W/m²K (Ug = 0,6 W/m²K en psi = 0,040)

volgens NTA 8800 en EN-ISO 10077-2 standaard gevelopening van 1230 x 1480 mm

Geluidsisolatie: 	maximaal RW 44 dB volgens EN 717-1

Brandwerendheid:	EW 30, EI 30, middels RT 72 HI+ FR

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatisch poederlakken volgens Qualicoat en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	naar keuze

Glansgraad:	standaard, mat, structuur

Voorbehandeling: 	PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag), BASIS+

Garantie:	15 jaar vast, 10 jaar vast (beide volgens VMRG voorwaarden)

Anodiseren volgens Qualanod en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	blank anodiseren VOM1, brons C31 t/m 35, goud VOM2 of VOM3

overige kleuren op aanvraag

Laagdikte:	standaard 20 mu

Garantie:	10 jaar vast (volgens VMRG voorwaarden)

Verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier

Systeem leveren met KOMO attest inclusief CE- markering, volgens  BRL 2705-2021

Meer informatie:
Website Kawneer
Bestekservice Kawneer