Systeemomschrijving AA 100 FR brandwerende vliesgevel

Algemeen: 	thermisch geïsoleerd C2C gecertificeerd aluminium vliesgevelsysteem voor

brandwerende constructies, inclusief Kawneer systeemgarantie 
Materiaal: 	thermisch geëxtrudeerd aluminium profiel

Legering: 	EN AW-6060 T66 volgens EN 573 en EN 755

Opbouw: 	(on)geïsoleerde stijl- en regelconstructies
Stijl- en regeldiepte: 	afhankelijk van overspanning en benodigde sterkte, maximaal 275 mm

Aanzichtbreedte:	50 mm

Profielradius: 	1,5 mm aan buitenzijde en 1,0 mm aan binnenzijde

Profieltoleranties: 	volgens NEN-EN 12020-2
Glasdikte: 	maximaal 50 mm

Duurzaamheid

Omgeving circulair:	Circulariteit en duurzaamheid zijn vaste pijlers voor product, personen en planeet.

middels deelname aan PerpetuAl en AluEco , samen met duurzame bedrijfsvoering,

wordt actief bijgedragen aan ecologische duurzaamheid.

In de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn de LCA prestaties vastgelegd middels een

Categorie 1 verklaring volgens EN-15804.

Milieuprestatie:	Cradle to Cradle (C2C), LCA, ISO 14001, ISO 9001, Kawneer systeemgarantie

optioneel: AR90  voor gerecycled aluminium

Doelstelling: 	verlagen CO₂ Footprint, bijdragen aan Paris Proof, gebruik maken van

gerecycled aluminium

Systeem mogelijkheden
Waterafvoer: 	verborgen waterafvoer via de stijlen of gecompartimenteerd
Beglazing: 	droge beglazing middels EPDM dichtingen

Dichtingen: 	gevulkaniseerd kader
Uitvoering: 	gevelconstructies

Design	afdekkappen in diverse standaard en projectmatige uitvoeringen
Accessoires: 	volgens voorschrift Kawneer

Modelkenmerken beweegbare delen
Ramen:	middels Kawneer RT 72 HI+FR

Deuren:	middels Kawneer RT 72 HI+FR

Prestatie omschrijving
Isolator:	≤ 36 mm gepatenteerde isolator

Luchtdoorlatendheid:	AE volgens NEN-EN 12207 en EN 12152 
Waterdichtheid: 	RE 1200 volgens NEN-EN 12208 en EN 12154

Sterkte en stijfheid :	Klasse B5, volgens berekening fabrikant (NEN 12210 en 12211)

Doorvalveiligheid:	Klasse E5/I5 volgens EN 14019

Inbraakwerendheid:	Klasse 2 of 3 volgens EN 1627 t/m 1630 en NEN 5096

Thermische isolatie: 	Uw-waarde W/m²K volgens NEN-EN10077-2, afhankelijk van uitvoering en glastype

Geluidsisolatie: 	maximaal Rw 48 dB volgens NEN-EN717-1
Brandwerendheid: 	NEN-EN 13501-2 Eis i → o E 30, EW 30, EI 30

NEN-EN 13501-2 Eis o → i E 30, EW 30, E 90, EW 90, EI 30

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatisch poederlakken volgens Qualicoat en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	naar keuze

Glansgraad:	standaard, mat, structuur

Voorbehandeling: 	PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag), BASIS+

Garantie:	15 jaar vast, 10 jaar vast (beide volgens VMRG voorwaarden)

Anodiseren volgens Qualanod en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	blank anodiseren VOM1, brons C31 t/m 35, goud VOM2 of VOM3

overige kleuren op aanvraag

Laagdikte:	standaard 20 mu

Garantie:	10 jaar vast (volgens VMRG voorwaarden)

Verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier

Systeem leveren met KOMO attest inclusief CE- markering, volgens  BRL 2705-2021

Meer informatie:
Website Kawneer
Bestekservice Kawneer