Systeemomschrijving AA 100 fixscreen minimal

Algemeen: 	zipscreen / screen voor Kawneer vliesgevel AA 100 en AA 100HI+

Kast

Materiaal:	vliesgevel EN AW-6060 T66 volgens EN 573 en EN

zijconsole aluminium gietwerk – legering Cast Alu A380

Vorm:	rechthoekig

Kastdiepte:	110 – 130 mm

Kasthoogte:	160 – 180 mm

Montage:	voorbouw of inbouw montage middels systeemgebonden kastdragers

Bediening:	Elektrisch

Zijgeleiders

Materiaal: 	profielen aluminium extrusie - legering volgens EN AW 6060 T66 volgens

EN 573 anodiseerkwaliteit

Aanzichtbreedte:	50 mm

Afwerking:	Verschillende afdekkappen mogelijk, vanaf 50 mm diep op aanvraag.

Montage:	geïntegreerde montage middels systeemgebonden adapterprofiel

Systeem mogelijkheden

Maximale hoogte:	maximaal 6 meter

Maximale breedte:	maximaal 3,6 meter
Waterafvoer: 	verborgen waterafvoer via de stijlen of gecompartimenteerd
Beglazing: 	droge beglazing middels EPDM dichtingen
Accessoires: 	systeemgebonden accessoires volgens voorschrift Kawneer

Toepassing:	zonwering geïntegreerd met AA 100 en AA 100 HI+ vliesgevel

Bediening:	elektrisch 230 V AC buismotor zonder noodhandbediening of met obstakeldetectie en

continue doekrekcompensatie

Doek:	glasvezeldoek halftransparant of verduisterend in diverse kleuren

(Sergé / Natte / Privacy)

Duurzaamheid

Omgeving circulair:	circulariteit en duurzaamheid zijn vaste pijlers voor product, personen en planeet.

middels deelname aan PerpetuAl en AluEco , samen met duurzame bedrijfsvoering,

wordt actief bijgedragen aan ecologische duurzaamheid.

Milieuprestatie:	Cradle to Cradle (C2C), ISO 14001, ISO 9001, Kawneer systeemgarantie

optioneel: AR90  voor gerecycled aluminium

Doelstelling: 	verlagen CO₂ Footprint, bijdragen aan Paris Proof, gebruik maken van

gerecycled aluminium

Prestatie omschrijving

Windweerstandsklasse

screen:	klasse 3 conform EN 13561:2015; 130 km/uur in gesloten toestand

Windweerstand:	geslaagd voor dynamische windbelastingtest (600 Pa)volgens CWCT, sectie 7

geslaagd voor impactveiligheidstest volgens CWCT, sectie 15, classificatie E5

Zontoetredingsfactor	tot Klasse 1-4 conform EN 13561:2015

Oppervlaktebehandeling

Elektrostatisch poederlakken volgens Qualicoat en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	naar keuze

Glansgraad:	standaard, mat, structuur

Voorbehandeling: 	PREANO+ (inclusief Seaside en extra conversielaag), BASIS+

Garantie:	15 jaar vast, 10 jaar vast (beide volgens VMRG voorwaarden)

lAnodiseren volgens Qualanod en Kawneer toepassings- en garantieoverzicht

Kleur:	blank anodiseren VOM1, brons C31 t/m 35, goud VOM2 of VOM3

overige kleuren op aanvraag

Laagdikte:	standaard 20 mu

Garantie:	10 jaar vast (volgens VMRG voorwaarden)

Verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier

Systeem leveren met KOMO attest inclusief CE- markering, volgens  BRL 2705-2021

Meer informatie:
Website Kawneer
Bestekservice Kawneer